安佐動物公園本園樹木せん定業務（その２）特記仕様書

本仕様書は、安佐動物公園本園樹木せん定業務（その２）に適用する。

１　業務施行区分、回数、数量及び実施時期は、別紙工程表及び工種数量表のとおりとする。

２　業務施行場所は別紙位置図のとおりとする。

３　業務施行にあたっての留意事項

- かん木等のせん定の前にかん木内の目立つ雑草・つる等は可能な限り取り除くこと。

- せん定にあたっては入園者、周囲の樹木・施設等を損傷しないよう注意すること。

- せん定作業により発生した枝葉は作業後速やかに撤去し、ゴミ処理施設に搬入すること。特に排水溝内に残さないよう注意すること。

- せん定後搬出しない工程にあっても、道路上など人目につく場所は清掃を行うこと。

- 作業にあたっては、事前に作業日、作業場所、作業内容を発注者に連絡し、許可を得なければならない。

- 作業可能時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。やむを得ず時間外に作業を行うときは、事前に発注者の承認を得なければならない。

- 従業員には次の事項を遵守させるものとする。

ア　入園者に不快感・不信感を与えることのないよう作業は節度をもって行うこと。

イ　休憩は指定した場所で行い、特に作業の途中で休憩するときは機具・資材等を１箇所に整頓してから行うこと。

（８）　作業終了後は搬入した機具・資材等を持ち帰ること。やむを得ず園内に保管する　　　　　　場合は発注者の承認を得なければならない。

（９）　作業中は、入園者の通行を阻害する等の迷惑をかけることのないよう十分注意すること。

- 園路沿いの人止め柵と展示動物放飼場の間にある低木植え込みの刈高は、幼児の視線の

高さを考慮し、次のとおりとする。

| ＊仕上り目標高さは、特記のない場合は、園路のGLからの高さとする。 場 所 | 樹 種 | 仕上り目標高さ（㎝） | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- |
| サイ舎 | シャリンバイ | ５０ |  |
| 類人猿舎 | マメツゲ、サツキ | ５０ |  |
| ライオン舎 | タマイブキ | ５０ |  |
| その他の場所 | ササ・マメツゲ他 | ５０ |  |

(11)　事故防止のための作業日程・時間の調整

ア　当該業務の実施場所が、動物公園内であるため、作業にあたっては、事故が生じるこ

とのないよう、飼育動物への影響について常に細心の注意を払い、業務を履行すること。

イ　作業に先立って、作業日、作業場所、作業予定時間を当園職員に連絡し、発注者の承認を得ること。なお、動物公園職員の勤務日は不規則であり、関係職員への周知、承認に日数を要する場合があるため、事前の連絡は日数の余裕をもって行うこと。

４　報告事項、検査完了期日（期限）等

- 受注者はあらかじめ発注者に対し、現場責任者及び従業員の住所・氏名等を報告し、発注者の承認を得なければならない。現場責任者及び従業員に変更があったときも同様とする。

- 委託契約約款第6条に定める委託業務実施計画書は年間計画書とし、契約締結後速やかに提出し、発注者の承認を得なければならない。

- 作業日ごとに作業日、作業内容、作業時間、作業人数等を記した作業日報を作成し提出するものとする。

- 委託契約約款第１２条第１項に定める委託業務実施報告書は、１か月分の業務内容を記載した月間報告書とし、業務を実施した月の翌月１０日（休日等にあってはその翌日）までに、所定の様式により発注者に提出するものとする。また、発注者による毎月の業務の検査完了期日（期限）は、翌月１９日（ただし、実施報告書を受領した日の翌日から起算して９日目に当たる日が早く到来する場合は、当該日）とする。ただし、これらの日が３月３１日を越える場合は、３月３１日とする。

５　その他

本仕様書に疑義があるとき、又は定めのない事項については、発注者と受注者で協議して定めるものとする。